УДК 004.932

Метод объединения изображений для сканера паспорта РФ с несколькими типами оптической подсветки

Косенко И. Н., руководитель: Николаев Д. П., д.т.н.

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В данной работе рассматривается задача обработки изображений, полученных со сканера паспорта РФ при различных конфигурациях оптической подсветки. Целью является устранение бликов, теней и других артефактов, а также локализация и выделение гербов — ключевых защитных элементов документа.

В рамках проекта были выявлены и устранены ошибки в драйверах сканера, связанные с многопоточностью и ложными тайм-аутами, что позволило значительно улучшить стабильность получения изображений. Проведён анализ 10 датасетов, содержащих результаты сканирования при разных комбинациях включённых светодиодов. Установлено, что наилучшие результаты достигаются при использовании 3–4 источников света.

Воспроизведён бейслайн-метод объединения изображений, изначально реализованный в драйверах сканера, и использовавшийся в качестве отправной точки для последующих улучшений, в котором для каждого пикселя выбирается значение яркости, ближайшее к среднему среди входных кадров. Такой подход позволял лишь немного улучшить качество изображения, но не позволял полностью избавиться от артефактов и не был направлен на получение изображения гербов.

На текущем этапе был реализован новый метод, основанный на анализе цветовых квантилей яркости, который позволяет автоматически определять предполагаемые области расположения гербов. Это существенно повышает точность и устойчивость сегментации. Ведётся дальнейшая работа по интеграции методов машинного обучения, в частности моделей сегментации, для повышения точности и адаптивности подхода в условиях изменяющейся подсветки и качества исходных данных.

В процессе работы изучались публикации по HDR-объединению изображений и методам реконструкции по данным с насыщением. Итоговый метод был разработан автором самостоятельно, с учётом анализа представленных подходов. Ключевыми источниками стали работы Olivier L. (2016), Daniel G. (2022) и Shoji Tominaga (2024).

Работа поддержана в рамках курсового проекта МФТИ. Автор выражает благодарность научному руководителю Николаеву Д. П. за консультации и поддержку.

Литература:
[1] Olivier L. High Dynamic Range Image Processing Using Manifold-Based Ordering. Int. Conf. on Pattern Recognition, 2016.
[2] Daniel G. Multi-Bracket HDR Imaging with Event Cameras. Univ. of Zurich, Dept. of Neuroinformatics, 2022.
[3] Shoji Tominaga, Takahiko Horiuchi. HDR Image Reconstruction from Saturated Images of Metallic Objects. Journal of Imaging, 2024.